# Лабораторная  работа

# Тема:  Наблюдение равновесия сил и равенства работ на подвижном блоке

Рис. 20

Приборы и материалы (рис. 20): 1) блок, 2) динамометр, 3) лента измерительная, 4) грузы с двумя крючками — 3 шт., 5) штатив, 6) нить с петлей на конце.

Порядок выполнения работы

- Соберите установку с подвижным блоком, как показано на рисунке 20. Перебросьте через блок нить, один конец ее привяжите к лапке штатива, а другой — к крючку динамометра. К обойме блока подвесьте два или три груза, предварительно определив их вес. Возьмите динамометр в руку, расположите его вертикально и натяните нить так, чтобы блок с грузами повис на нитях.

- Запишите вес грузов и силу натяжения нити, которую показывает динамометр. Сравните числовые значения этих сил. Дает ли выигрыш в силе подвижный блок? Какой?

Рис. 20

Поднимите грузы на некоторую высоту при помощи динамометра и измерьте пути, которые при этом прошли грузы и динамометр. Во сколько раз проигрывают в пути, применяя подвижный блок?

- Вычислите работу действующей силы и работу силы сопротивления. Сравните числовые значения этих работ.

- Результаты измерений и вычислений запишите в тетрадь.

- Ответьте на вопросы:

- Можно ли при помощи подвижного блока получить выигрыш в работе?

- Можно ли подвижный блок рассматривать как рычаг?

- Чему равны плечи сил, действующих на подвижный блок?