Лабораторная работа к комплекту № 8 (пример)

Измерение КПД подвижного блока

Приборы и материалы: 1) блок, 2) динамометр учебный, 3) лента измерительная с сантиметровыми делениями, 4) грузы массой по 100 г с двумя крючками - 3 шт., 5) штатив для фронтальных работ, 6) нить длиной 50 см с петлями на концах.

Порядок выполнения работы

- Соберите установку с подвижным блоком, как показано на рисунке 42. Через блок перебросьте нить. Один конец нити зацепите за лапку штатива, второй — за крючок динамометра. К обойме блока подвесьте три груза массой по 100 г.

- Возьмите динамометр в руку, расположите его вертикально так, чтобы блок с грузами повис на нитях, и измерьте модуль силы натяжения нити.

- Поднимите равномерно грузы на некоторую высоту и измерьте модули перемещений грузов и динамометра относительно стола.

- Вычислите полезную и совершенную работы относительно стола.

- Вычислите КПД подвижного блока.

- Ответьте на вопросы:

- Какой выигрыш в силе дает подвижный блок?

- Можно ли при помощи подвижного блока получить выигрыш в работе?

- Как повысить КПД подвижного блока?